巴哈赛车车架、悬架、减震系统实验平台

参数

| 产品名称 | 巴哈赛车车架、悬架、减震系统实验平台 |
| --- | --- |
| 规格型号 | 定制车架、悬架及减震系统 |
| 外型尺寸 | 长2050毫米 , 宽 1431 毫米, 高 1513 毫米 |
| 设备外观图 | 设备图片仅供参考，具体以产品实物为准 |
| 产品原理及作用 | 通过4130无缝钢管结合弯管、剖口、氩弧焊等加工工艺完成对悬架系统、转向系统、传动系统等的定位，同时为车手提供足够的安全保护。定制减震器通过7075t6铝材、TC4合金钢结合数铣、车床加工、热处理等加工工艺完成，具有气动缓冲的功能，为车辆提供良好的驾驶操作性与乘坐舒适性。 |
| 车架技术指标 |  |
| 规格尺寸（总长/宽/高） | 长1900毫米 , 宽730 毫米, 高 1230 毫米 |
| 车架结构和材料 | 4130钢管，4130钢薄板拼接件，部分A3铁板 |
| 接头焊接形式及材料 | 氩弧焊 ER304填料 |
| 目标扭转刚度 | 2600牛·米/度 |
| 扭转刚度计算值和计算方法/实测刚度 | 2832牛·米/度 |
| 车架净重(包括各种安装支架及喷漆) | 35.6千克 |
| 设备外观图 | 设备图片仅供参考，具体以产品实物为准 |
| 悬架及减震技术指标 |  |
| 悬挂类型 | 前（不等长双a臂，定制减震），后（三连杆,定制减震） |
| 垂直轮行程（全行程） | 148毫米 ，182毫米 |
| 后退轮行程（全行程） | 49.6毫米 ，0毫米 |
| 总轨道变化（全行程） | 90.3毫米，105毫米 |
| 悬架刚度（底盘到车轮心） | 5 .05牛 /毫米 |
| 弹簧刚度 | 19.5牛/毫米 |
| 弹簧压缩行程与轮胎跳动行程的比值 | （前）0.5/线性 ， （后）平均值是0.6，实际累进比率是0.4-0.7 |
| 悬架的侧倾角刚度（底盘到车轮中心） | 4.14°/g |
| 弹簧质量固有频率 | （ 前 ）1.2赫兹，（ 后 ）1.5赫兹 |
| 震动阻尼的类型 | 高、低速可调 |
| 回弹阻尼的类型 | （ 前 ）低速可调， （ 后 ）固定值 |
| 侧倾时的外倾刚度（度/度） | 2.62（度/度） |
| 静前束 | （ 前 ）1°（前束） ， （ 后 ）无 |
| 前束变化（全行程） |  |
| 静态外倾角度以及调整方法 | （ 前 ）1.2°，（ 后 ）0° |
| 外倾角变化（全行程） | -1.2°，通过调整外置杆的一端正对A形摆臂 |
| 静态后倾角 | （ 前 ）9°，可调节，（ 后 ）0°，不可调节 |
| 主销后倾角变化（全行程） | （ 前 ）8°，（ 后 ）0° |
| 运动轨迹 | 50.8毫米 |
| 静态主销内倾角 | （ 前 ）5°，不可调节，（ 后 ）无主销 |
| 静态主销补偿 | （ 前 ）50.8毫米，（ 后 ）无主销 |
| 静态主销偏移距 | （ 前 ）-22.8毫米，（ 后 ）无主销 |
| 设备结构图 | 设备图片仅供参考，具体以产品实物为准 |

附：

1.按照提供图纸的技术要求验收。焊接部位牢固，焊口美观无缺陷。数铣零件美观，无损坏。

2.根据提供的图纸技术要求进行加工，包括弯管，切割坡口，切割耳片，焊接等。

3.根据提供的图纸技术要求进行加工，包括弯管，切割坡口，切割耳片，焊接，数铣等。

4.提供所使用材料的材质单、焊接试样及技术检测报。

5.提供技术建议和技术服务。设计修改并需得到甲方同意后执行。